Предназначена для связи в диапазоне 27 МГц

Особенности:

- Малые габариты (высота всего 17см)

- Не требует настройки

- Малочувствительна к условиям установки

- Оригинальный дизайн

Разъём

□ UHF (PL-259)

□ TNC

Антенна

ТРИАДА-2750

CB-27

Антенна представляет собой вертикальный укороченный петлевой вибратор и имеет следующие характеристики:

| Диапазон частот, МГц | 26,9…27,4 |
| --- | --- |
| Средний коэффициент усиления*, дБи | 4,8 |
| КСВ, не более |  |
| на краях диапазона | 3 |
| канал 15D (середина диапазона) | 1,5 |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |  |
| в горизонтальной плоскости | 360 (круговая) |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта* | 44 |
| Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ | ±0,02 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | заземление по постоянному току |
| Максимальная мощность, Вт | 10 |
| Исполнение корпуса | пылебрызгозащищённое IP64 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 380x180x170 |
| Вес (при длине кабеля 3,5м), г | 1650** |
| Тип кабеля | RG58 |
| Длина кабеля, стандарт ***, м | 3,5 |
| Разъём** | UHF (PL-259), TNC-M |

*	Приведённые характеристики соответствуют установке антенны над «идеальной землёй» – металлической плоскостью размерами до границ «ближней зоны» (не менее 200 м в каждую сторону от антенны). При меньшем размере основания коэффициент усиления будет уменьшаться, а максимум диаграммы направленности подниматься верх до 30˚.

**		Может изменяться в зависимости от используемых материалов и длины кабеля

***При необходимости изменяется по желанию заказчика

Антенна должна устанавливаться на металлическую поверхность (крышу автомобиля), по возможности в её центре, чтобы не искажалась диаграмма направленности.

Антенна малочувствительна к местным условиям установки и не требует настройки.

1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

2.1. 3D

2.2. В вертикальной плоскости

2.3. В горизонтальной плоскости